| Введение Проект планировки территории на пересечении ул. Островского и ул. Первомайская в р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан для строительства многоквартирного жилого дома выполнен МУП «Архитектура и градостроительство» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Основание для разработки. Постановление главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре города. Проектируемая территория площадью 0,52 га расположена в северной части р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. Согласно местоположению, проектируемая территория граничит: - с северной стороны – пустырь, далее проезжая часть улицы Первомайская и жилая застройка индивидуальными жилыми домами; - с юго-западной стороны – проезжая часть улицы Островского, далее дом оператора для эксплуатации объекта газопровода - отвода к АГРС "Приютово"; - с юго-восточной стороны Приход Богородице-Тихвинского храма; - с западной стороны – пересечение ул. Островского и ул. Первомайская, далее застройка двухэтажными многоквартирными жилыми домами. Имеется хорошее транспортное обслуживание. Проектируемая территория граничит с зоной застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами. Район проектируемого участка насыщен объектами общественно-делового назначения (спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн, спортивные площадки и т.п.). Детское дошкольное учреждение находится в 150 метрах, школа находятся в 470 метрах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | №39(2)/16 - ГП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проект планировки |  |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проект планировки территории на пересечении ул. Островского и ул. Первомайская в р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан для строительства многоквартирного жилого дома | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал |  |  |  |  |  |  | ГП | 3 | 17 |
| ГАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1. Анализ решений по развитию территории в соответствии с ранее разработанной документацией.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, утвержденными решением Совета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (№570 от 29.01.2016) рассматриваемая территория находится в пределах территориальной зоны О1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения. Проектом предусматривается перевод данной территории в территориальную зону Ж2 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

| Наименование вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше пяти надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |
| Размещение надворных построек | Строительство, реконструкция и эксплуатация сараев, колодцев, скважин, резервуаров для хранения воды, бань, саун, бассейнов, зимних садов, оранжерей, палисадников, построек для содержания домашних животных и птицы, других хозяйственных и подсобных строений, |
| Размещение хозяйственных площадок | Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений, размещение площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, а также площадок иного бытового назначения. |
| Размещение объектов хранения и стоянки транспортных средств | Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений, сооружений предназначенных для хранения и стоянки транспортных средств, не имеющих оборудования для технического обслуживания и ремонта автомобилей (за исключением смотровых ям, эстакад); размещение парковок |
| Размещение объектов санитарной очистки | Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, обустройство площадок для их размещения |
| Размещение объектов пожарной безопасности | Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, противопожарных водоёмов и иных объектов, необходимых в соответствии с противопожарными требованиями |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; устройство площадок для празднеств и гуляний |
| Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам |

3. Современное состояние.

3.1. Существующее использование территории.

Площадь территории проектирования 0,52 га.

Через территорию проектирования проходит канализация, подземный электрический кабель, воздушная линия электропередач 6 кВ, кабель связи, дренажная труба для ливневых стоков.

Территория местами изрыта, большей частью заросла кустарником, имеются деревья, огорожена забором по ул. Островского.

В настоящее время проектируемая территория свободна от застройки.

3.2. Комплексная природно-экологическая оценка территории.

Климат. Проектируемая территория расположена в северной части р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и характеризуется континентальным климатом. В течение всего года здесь преобладает антициклональная циркуляция, обуславливающая холодную продолжительную с устойчивыми морозами зиму и теплое, иногда жаркое, сухое лето. Территория поселения относится к строительно-климатическому району IB.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2 оС. Среднемесячная температура января достигает -14,5 оС, июля +18,1 оС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет - 47 оС, абсолютная максимальная +37 оС.

Продолжительность устойчивых морозов 131 день, с середины ноября по конец марта. Безморозный период (более 4-х месяцев) начинается с середины мая и заканчивается во второй половине сентября.

Влажностный режим. Проектируемая территория находится в зоне с достаточным увлажнением. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 79%, наиболее теплого 68%. Основная часть осадков приходится на теплый период, но бывают годы, когда в весенне-летний сезон осадки не выпадают в течение 2-3-х месяцев и возникает засуха.

Ветровой режим.  На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра от 3,5 до 4,2 м/с южных и юго-западных направлений, 2,6 м/с северных и северо-восточных направлений.

Опасные погодные явления  представлены грозами, метелями и туманами.

Грозы. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой - 25.

Метели. Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов. Среднее число дней  с метелью около 40, преимущественно южных направлений, наиболее часто метели отмечаются на открытых незаселенных территориях. Преобладают метели южного и юго-западного направлений с силой ветра 6-13 м/с. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1 -3 раза в году.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Рельеф. Проектируемая территория располагается на приподнятой части Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Абсолютные отметки поверхности 293,00-297,5 м.

Геология. В геологическом строении территории квартала принимают участие коренные породы верхнепермского возраста и четвертичные отложения. В составе верхнепермских отложений выделяются породы уфимского, казанского и татарского ярусов. Породы представлены чередованием песчано-глинистых и алевритовых пород с известняково-доломито-мергелистыми толщами. Известняки и доломиты могут быть трещиноватыми и кавернозными. Из четвертичных отложений наиболее широким распространением пользуются аллювиально - делювиальные образования. Представлены они суглинками с включением щебня, гальки и гравия коренных пород.

Гидрогеология. Территория благоприятна для градостроительного освоения. Проявления опасных физико-геологических процессов площадки и прилегающей территории отсутствуют. Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и коренных породах. Уровень грунтовых вод находится на глубине от 2.0 (м) до 12.0 (м). Воды пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые, не агрессивные к бетону.

3.3. Границы зон с особыми условиями использования территории.

Ограничения по природным факторам. Ограничения по природным факторам отсутствуют.

Ограничения по техногенным факторам.

1. Охранные зоны коммуникаций:

- воздушные линии электропередач 6кВ - 10 м (по обе стороны).

- канализация и водопровод – 5 м (по обе стороны).

- подземный кабель связи – 1 м (по обе стороны).

- подземный электрический кабель – 1 м (по обе стороны).

3.4. Охрана историко-культурного наследия  (проектно-планировочные ограничения в части охраны культурного наследия).

Объекты культурного наследия и их территории на рассматриваемом участке не выявлены.

3.5. Инженерное обеспечение территории. Современное состояние.

Электроснабжение.  В западной части проектируемого объекта проходит воздушная линия электропередач 6 кВ.

Газоснабжение. В районе проектирования сети газопровода не проходят.

Водоснабжение и канализация. В южной и юго-западной части участка проходят сети водоснабжения (сталь. 200 мм) и канализации (керамич. 150 мм и 200 мм).

4. Основные проектные параметры развития территории.

4.1. Архитектурно-планировочная организация застройки.

Проектом предусматривается застройка 5-ти этажным многоквартирным жилым домом, в увязке с существующей инфраструктурой микрорайона.

Жилой квартал застраивается жилым домом площадью 760 м2. Жилой дом выполняется из  кирпича по индивидуальному или типовому проекту. Хранение индивидуальных машин - на стоянке для автомобилей для постоянного хранения.

Средняя расчетная численность населения составит 145 человек.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда составит - 17,5 кв.м./ чел.

Планировочный каркас проектируемой территории формируется улицей Первомайская и улицей Островского.

В проекте планировки учтена существующая объемно-планировочная схема квартала с сохранением масштаба, стиля и ритма застройки.

4.2. Параметры планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Существующий жилой квартал имеет в себе объекты социального и культурно-бытового обслуживания и граничит с другими кварталами, имеющими подобные и другие функции для удовлетворения нужд населения. Все объекты находятся в пешеходной доступности.

При въезде на территорию со стороны ул. Первомайская запроектирована автостоянка на 12 машино-мест, из них 2 машино-места для маломобильных групп населения с размерами 7х3,6 м, 2 гостевых машино-места и 8 машино-мест с размерами 5х2,5 м для жителей жилого дома. В то же время стоянка не может покрыть потребность в машино-местах, т.к. проектируемая территория максимально выделена на свободном от застройки и инженерных сетей участке. Расчетная потребность - 57 машино-мест.

Проектом предусматривается строительство тротуара шириной 2 метра, строительство сквозного проезда для автотранспорта.

4.3. Благоустройство и озеленение территории.

На проектируемой территории предусмотрена детская площадка, площадка для отдыха взрослого населения, спортивная площадка, площадка для сушки белья, для чистки домашних вещей, для мусорного контейнера. Общее благоустройство включает в себя устройство въездов в придомовую территорию проектируемого жилого дома с асфальтированным покрытием, мест для парковки автомобилей с твердым покрытием (асфальтобетон), устройство пешеходных тротуаров (покрытие - асфальтобетон) и установка освещения дворового пространства.

Озеленение  территории решается за счёт цветочных клумб и газонов вдоль входных групп. Благоустройство прилегающей территории повысит уровень условий проживания прилегающей жилой застройки.

4.4. Организация транспортного и пешеходного движения.

Проектируемая территория с северо-западной стороны граничит с улицей Первомайская, с южной части улицей Островского. Автобусные остановки находятся в 600 метрах.

Основным принципом проектных решений по организации движения транспорта и пешеходов на проектируемой территории является разделение пешеходного и автомобильного движения, созданием пешеходных зон и организацией стоянок  автотранспорта. Для маломобильных групп населения проектом на строительство предусмотреть строительство пандусов, системы тротуаров и пешеходных дорожек с пониженными поребриками для обеспечения возможности проезда инвалидных колясок.

4.5. Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

Проект выполнен с учетом требований СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Основное внимание на данной стадии проекта относительно этих требований было направлено на обеспечение беспрепятственного передвижения по улице в непосредственной близости с проектируемому участку инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения как пешком, в т.ч. с помощью трости, костылей, кресла-коляски, так и с помощью транспортных средств.

4.6. Инженерная инфраструктура.

В соответствии с техническими условиями и рекомендациями соответствующих служб инженерного обеспечения муниципального района Белебеевский район РБ.

Проектом предусматривается перенос опоры и замена на СИП (самонесущий изолированный провод) воздушной линии электропередач 6 кВ для уменьшения охранной зоны до 5 метров.

4.7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

Схема вертикальной планировки определяет высотные отметки по осям проездов в местах их пересечений и переломов продольного профиля. Высотное положение существующих подъездов сохраняется.

На осваиваемой территории предусматривается организация рельефа с перераспределением растительного грунта, подсыпкой понижений и выравниванием поверхности в целях придания нормативных уклонов для обеспечения поверхностного водоотвода, движения транспорта и пешеходов. Дождевые и талые воды с проектируемого участка должны отводиться в улично-дорожную сеть.

5.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

5.1. Категория проектируемого объекта по ГО.

Категория объекта определена в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19.09.1998 года №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне».

5.2. Степень огнестойкости проектируемого здания в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- степень огнестойкости I;

- класс конструктивной пожарной опасности С0;

- класс функциональной пожарной опасности объекта – Ф1.3 многоквартирные жилые дома.

5.3. Решения по системам оповещения и управления ГО.

Проектируемый объект подключается к общегосударственной системе оповещения телефон, радио, телевидение. По сигналу и по команде начальника гражданской обороны все посетители и персонал проектируемого объекта в соответствии с согласованными органами ГОЧС планами укрываются в определенных для них защитных сооружениях.

5.4. Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90.

При применении противником средств массового поражения территория объекта строительства в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» попадает в зону возможных сильных разрушений.

Вывод: при применении противником средств массового поражения, целесообразно разработать планирующие документы по заблаговременному созданию группировки сил и средств для АСНДР с привлечением служб гражданской обороны поселка.

В состав данной группы необходимо включить грузоподъемную технику, соответствующую по техническим характеристикам для выполнения АСНДР.

Состав сил и средств мирного времени должен обеспечивать проведение мероприятий по поиску пострадавших, их спасению, оказанию медицинской и других видов помощи, тушению пожаров, локализации и ликвидации очагов вторичных последствий аварий на объекте строительства.

Состав сил и средств инженерного обеспечения должен быть строго увязан с задачами инженерно-технического обеспечения, их объемами, способами выполнения этих задач, условиями, в которых они выполняются, погодными и другими условиями.

5.5. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и меры по их предупреждению.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на тепловых сетях, сетях электро-, газо - и водоснабжения) также являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций. Подобные аварии создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года. Причинами аварий на объектах коммунального хозяйства в основном является физический износ коммунального хозяйства, отсутствие средств на своевременный ремонт и замену изношенных сетей и оборудования на приобретение запасных частей.

Аварии в водопроводных сетях приведут к замачиванию фундаментов, затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

Защита источников водоснабжения от радиоактивного и химического загрязнения обеспечивается уровнем залегания артезианских вод, наличием водоупорного горизонта и прокладкой водопроводных сетей на глубине более 2.5 м.

Участки  сетей  холодного водоснабжения, прокладываемые ниже отм. 0.000 выполнить с устройством теплоизоляции и изоляции от конденсации влаги.

На тепловых магистралях возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в здания.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях. Для предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации питающие сети 0,4 кВ выполнить в изоляции из сшитого полиэтилена расчетного сечения и проложить на глубине в соответствии с требованиями ПУЭ и ТП А5-92. Питающую сеть 0,4 кВ рассчитать на допустимую потерю напряжения, проверить по длительно-допустимому току нагрузки и защитить от токов короткого замыкания.

Ввод кабелей в проектируемый объект выполнить в трубах, имеющих уклон в сторону улицы, концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену тщательно заделать для исключения возможности проникновения в помещение газа и влаги.

Аварии на автостоянке. Возможным источником чрезвычайной ситуации на проектируемой территории является кратковременная стоянка для автомобилей.

При этом значительно возрастает вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, источником которой являются взрыв и пожар.

Анализ опасностей, связанных с авариями на таких автостоянках показывает, что максимальный ущерб имуществу достигается при возгорании автомобильного топлива.

Возможным событием, инициирующим аварию, может быть механическое повреждение в результате столкновения автомобилей.

События, составляющие сценарий развития аварии:

- разлив топлива;

- воспламенение разлитого топлива и пожар с последующим вовлечением транспортных средств;

- образование облака топливо-воздушной смеси с последующим взрывным превращением облака, образование воздушной ударной волны, формирование огненного шара, взрыв транспортных средств.

5.6. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и меры по их предупреждению.

Проектируемый объект не входит в зону опасных землетрясений, смерчей, цунами, лавин и селей. Отсутствует распространение оползней, суффозии, абразии и просадочность пород.

Наиболее опасными метеорологическими явлениями природного характера на территории рассматриваемого населенного пункта являются:

- грозы, со средней продолжительностью до 80 час/год;

- сильные морозы;

- ливни интенсивностью 30 мм/час и более;

- град диаметром частиц более 20 мм;

- гололед, с толщиной стенки 20 мм;

- сильные ветры со скоростью 29 м/с.

Таблица 1.

Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций.

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер. | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции. |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель). | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы. |
| Град. | Ударная динамическая нагрузка. |
| Морозы. | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций. |
| Гроза. | Электрические разряды. |

Климатические воздействия, перечисленные выше, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся в здании, однако они могут нанести ущерб конструкциям проектируемого объекта, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - затопление территории и подтопление фундаментов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтобетонным покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от здания и усиленной гидроизоляцией стен;

- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» -  элементы конструкций здания рассчитать на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега -  конструкции кровли здания рассчитать на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» - для данного района строительства.

Теплоизоляцию помещений, глубину заложения и конструкцию теплоизоляции коммуникаций выбрать в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 для климатического района IB, соответствующего условиям Белебеевского района.

Состав проектной документации

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | №39(2)/16 – ГП ТОМ 1. | Проект планировки. Утверждаемая часть проекта. |  |
| 2. | №39(2)/16 – ГП ТОМ 2. | Проект планировки. Обоснование проектных решений. |  |

Содержание

Текстовая часть

| Введение…………………………………………………….……………………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| 1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре города…….. | 3 |
| 2.1. Анализ решений по развитию территории в соответствии с ранее разработанной документацией…………………………………………………………………………………………………. | 4 |
| 3. Современное сосотояние………………………………………………………………………………………………………… | 5 |
| 3.1. Существующее использование территории……………………………………………………………………. |  |
| 3.2. Комплексная природно-экологическая оценка территории.……………………………………… | 5 |
| 3.3. Границы зон с особыми условиями использования территории……………………………… | 6 |
| 3.4. Охрана историко-культурного наследия (проектно-планировочные ограничения в части охраны культурного наследия). | 7 |
| 3.5. Инженерное обеспечение территории. Современное состояние. | 7 |
| 4. Основные проектные параметры развития территории………………………………………………. | 8 |
| 4.1. Архитектурно-планировочная организация застройки………………………………………………. | 8 |
| 4.2. Параметры планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории…………………………………………………………………………………………………………………………………… | 8 |
| 4.3. Благоустройство и озеленение территории………………………………………………………………… | 9 |
| 4.4. Организация транспортного и пешеходного движения…………………………………………… | 9 |
| 4.5. Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 9 |
| 4.6. Инженерная инфраструктура…………………………………………………………………………………………… | 10 |
| 4.7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории. | 10 |
| 5. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне………………………………… | 10 |
| 5.1. Категория проектируемого объекта по ГО…………………………………………………………………… | 10 |
| 5.2. Степень огнестойкости проектируемого жилого дома в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»……….. | 10 |
| 5.3. Решения по системам оповещения и управления ГО………………………………………………….. | 11 |
| 5.4. Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 11 |
| 5.5. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и меры по их предупреждению……………………………………………………………………………… | 11 |
| 5.6. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и меры по их предупреждению…………………………………………………………………………… | 13 |
| Состав проектной документации…………………………………………………………………………………………… | 15 |
| Содержание………………………………………………………………................................................................................... | 16 |
| Графическая часть: - Схема расположения элемента планировочной структуры в черте города. - Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. - Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. - Схема планировочной организации территории. Схема благоустройства и озеленения территории. - Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. 6. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 7. Схема регулирования застройки и функционального зонирования территории. |  |